# INFORME TÉCNICO: EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS AMQP Y HTTP/HTTPS REST EN AZURE IOT

Universidad Autónoma de Bucaramanga | IoT

Laboratorio 4 | Ana Ramos y Luis Bohórquez

## 1. Rol de AMQP en Azure IoT

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) es un protocolo de capa de aplicación (ISO/IEC 19464) diseñado para sistemas empresariales que demandan alta fiabilidad, interoperabilidad y procesamiento de mensajes a gran escala. En la arquitectura de Azure IoT Hub y Azure IoT Central, AMQP opera sobre un canal seguro TLS (puerto 5671), desempeñando un papel fundamental en la integración de nodos y pasarelas de enlace (gateways).

A diferencia de protocolos más livianos orientados únicamente a la transmisión unidireccional de sensor a nube, AMQP ofrece características avanzadas esenciales para la gestión integral de dispositivos IoT:

- Multiplexación de Canales: Permite establecer múltiples sesiones lógicas independientes sobre una única conexión TCP/IP subyacente. Esto reduce drásticamente el consumo de recursos al enviar telemetría, recibir comandos (C2D) y realizar sincronización de estado (*Device Twins*) simultáneamente.

- Garantías de Entrega Avanzadas: Soporta modelos de confirmación explícita (Acknowledgments / Settlement Modes) que garantizan semantics de entrega at-least-once y exactly-once, previniendo la pérdida de eventos críticos en red.

- Transmisión Persistente de Baja Latencia: Mantiene sockets bidireccionales abiertos con bajo overhead de reconexión, haciéndolo ideal para la transmisión ininterrumpida de parámetros ambientales.

## 2. Evidencia de Transmisión de las 3 Variables por AMQP hacia Azure IoT Central

Para la validación experimental, se configuró el dispositivo virtual dev-amqp-01 en la máquina virtual Linux (WSL) utilizando el SDK de Azure IoT para Python sobre la pila AMQP/TLS. Se transmitieron de forma continua tres variables de telemetría ambiental básica hacia el panel de Azure IoT Central:

- Temperatura (temperatura): Medición ambiental expresada en grados Celsius (°C), monitoreada bajo la regla de alerta para valores superiores a 26 °C.

- Humedad Relativa (humedad): Porcentaje de humedad ambiental (%), monitoreado con umbral de alerta crítico por encima del 60 %.

- Iluminación (iluminación): Intensidad lumínica expresada en Lux, sujeta a regla de alerta por fluctuaciones fuera del rango operativo.

Sincronización en Plataforma: Los paquetes de telemetría fueron validados mediante los logs de consola local en ~/lab4/amqp_script.py y confirmados en las gráficas temporales y tarjetas KPI del Dashboard de Azure IoT Central. Las capturas detalladas de los eventos de alerta y registros de red se encuentran archivadas en la carpeta /evidencias del repositorio remoto.

## 3. Descripción del Tercer Protocolo: HTTP / HTTPS REST

Como tercer protocolo de evaluación en el marco de laboratorios (junto con MQTT y AMQP), se implementó un cliente nativo sobre HTTP/HTTPS REST (Puerto 443) mediante la librería requests de Python.

HTTP/HTTPS REST es un protocolo basado en el modelo Petición / Respuesta (Stateless). Cada paquete de telemetría enviado requiere una solicitud independiente POST dirigida al endpoint REST de Azure IoT Hub. A diferencia de AMQP o MQTT, HTTP no mantiene un socket persistentemente abierto:

- Autenticación basada en SAS Tokens: Debido a la ausencia de un canal persistente, cada petición HTTP debe incluir una cabecera de autorización con un token Shared Access Signature (SAS) firmado mediante HMAC-SHA256 utilizando la clave simétrica primaria del dispositivo (dev-http-01), la URI del recurso objetivo y un tiempo de expiración (TTL).

- Perfil de Uso: Es idóneo para dispositivos con ciclos de suspensión prolongados (deep sleep), sensores alimentados por batería que despiertan esporádicamente o clientes restringidos por políticas de firewall de red corporativa que solo permitan el tráfico saliente por el puerto HTTPS 443 estándar.

## 4. Tabla Comparativa de Protocolos en la Capa de Aplicación

A continuación, se presenta el análisis comparativo entre los tres protocolos evaluados en la plataforma Azure IoT:

| Criterio | MQTT | AMQP | HTTP / HTTPS REST |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa de Transporte y Puerto | TCP / TLS (Puerto 8883) | TCP / TLS (Puerto 5671) | TCP / TLS (Puerto 443) |
| Modelo de Comunicación | Publicación / Suscripción | Mensajería / Multiplexación | Petición / Respuesta (Stateless) |
| Overhead de Cabecera | Muy bajo (~2 Bytes) | Bajo / Moderado (~8 Bytes) | Alto (Cabeceras HTTP > 200 Bytes) |
| Consumo de Ancho de Banda | Mínimo (Muy eficiente) | Moderado (Eficiente en flujo continuo) | Elevado por solicitud individual |
| Consumo Energético | Muy bajo (Ideal para baterías) | Moderado | Alto (Handshake TLS recurrente) |
| Conexión y Estado | Socket Persistente (Keep-Alive) | Socket Persistente Multiplexado | Sin Estado (Stateless / Petición puntual) |
| Complejidad de Implementación | Baja | Alta (Requiere cliente SDK especializado) | Muy baja (Soportado nativamente) |

## 5. Recomendaciones para la Selección de Capa de Protocolo

- Seleccionar MQTT cuando: Se desplieguen nodos sensores de bajo consumo energético, microcontroladores restringidos en memoria RAM/Flash (e.g., ESP32, ESP8266) o cuando la transmisión ocurra sobre redes móviles/celulares con tarifación por volumen de datos.

- Seleccionar AMQP cuando: Se diseñen pasarelas de enlace (gateways industriales), subsistemas de almacenamiento intermedio o aplicaciones de misión crítica que requieran alta fiabilidad, gestión de colas complejas y transferencia bidireccional masiva de eventos.

- Seleccionar HTTP / HTTPS REST cuando: Se conecten dispositivos heterogéneos con transmisiones muy esporádicas (e.g., un reporte diario), sistemas heredados (*legacy*) sin soporte para bibliotecas IoT específicas, o entornos restringidos estrictamente a tráfico web HTTPS.